Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант № 73

Выполнил:

Полищенко Николай Николаевич

Группа: Р3112

Проверил:

Малышева Татьяна Алексеевна

г. Санкт-Петербург
2024

Содержание

Содержание	2

Задание	3

Основные этапы вычисления	4

Заключение	8

Список использованных источников	9

Задание

- Определить свой вариант задания с помощью номера в ISU (он же номер студенческого билета). Вариантом является комбинация 3-й и 5-й цифр. Т.е. если номер в ISU = 123456, то вариант = 35.

- На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого – часть No1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- Наоснованииномеравариантазаданиявыбрать1полученноесообщениев виде последовательности 11-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого – часть No2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

- Дополнительное задание No1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Основные этапы вычисления

Рисунок1. Схема декодирования классического кода Хэмминга (7,4)

Таблица №1 – Таблица кода Хэмминга (7,4)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | S1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | S2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | S3 |

Задание 1: №55

Таблица №2 - №55

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Контрольные суммы:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

S = (S1, S2, S3) = 100

Номер бита с ошибкой = 0012 = 110, то есть r1 – неверный.

Правильный код – 0110011.

Задание 2: №92

Таблица №3 - №92

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Контрольные суммы:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

S = (S1, S2, S3) = 010

Номер бита с ошибкой = 0102 = 210, то есть r2 – неверный.

Правильный код – 1100110.

Задание 3: №17

Таблица №4 - №17

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Контрольные суммы:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

S = (S1, S2, S3) = 001

Номер бита с ошибкой = 1002 = 410, то есть r3 – неверный.

Правильный код – 0011001.

Задание 4: №74

Таблица №5 - №74

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Контрольные суммы:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

S = (S1, S2, S3) = 101

Номер бита с ошибкой = 1012 = 510, то есть i2 – неверный.

Правильный код – 0011001.

Задание 5: №72

Рисунок 2. Схема декодирования классического кода Хэмминга (15,11)

Таблица №6 – Таблица кода Хэмминга (15,11)

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x | r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | S |
| 1 | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | S1 |
| 2 | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | S2 |
| 4 | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | S3 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | S4 |

Таблица №7 - №72

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Контрольные суммы:

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11 = 0⊕1⊕1⊕0⊕0⊕0⊕1⊕0 = 1

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0⊕1⊕0⊕0⊕0⊕0⊕0⊕0 = 1

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1⊕1⊕0⊕0⊕0⊕1⊕0⊕0 = 1

S4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1⊕0⊕0⊕0⊕0⊕1⊕0⊕0 = 0

S = (S1, S2, S3, S4) = 1110

Номер бита с ошибкой = 01112 = 710, то есть i4 – неверный.

Правильный код – 00111011000100.

Задание 6: (55 + 92 + 17 + 74 + 72) * 4 = 1240

1240 – число информационных разрядов в передаваемом сообщении.

Чтобы вычислить минимальное число проверочных разрядов надо чтобы соблюдалось неравенство 2r>=r + i + 1, где r – число проверочных разрядов, а i – число информационных разрядов.

Минимальное r – 11.

211>=11 + 1240 + 1

2048 > 1252

Коэффициент избыточности - отношение числа проверочных разрядов (r) к общему числу разрядов (n = i + r).

Коэффициент избыточности ≈ 0.00879

Дополнительное задание:

Рисунок 3. Листинг программы

Рисунок 4. Результат выполнения программы на примере Задания 1

Заключение

В ходе выполнения работы я научился использовать методы кодирования и декодирования кода Хэмминга. Также написал программу на языке программирования Python для анализирования сообщения из набора из 7 цифр «0» и «1» на основе классического кода Хэмминга и вывода правильного сообщения.

Список использованных источников

- А.И. Королев. Коды и устройства помехоустойчивого кодирования ин- формации. — Мн., 2002. — С. 286.

- Л.С. Казарин. Введение в теорию кодирования, сжатия и восстановления информации : учебно-методическое пособие. — Ярославский гос. уни- верситет им. П.Г. Демидова, 2020. — С. 112.

- https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Избыточное_кодирование,_код_Хэмминга